Kurzbedienungsanleitung für CADD-Solis 2110 Pumpe  „ Code  921“ ev 201

-Pumpenbatteriefach (oben an der Pumpe) öffnen und bei

Bedarf mit Batterien versorgen

-CADD-Pumpe einschalten (rechte Seite Druckschalter)

-Batterie Füllungszustand rechts oben auf dem Bildschirm sichtbar (grüner

Balken)

-auf dem Bildschirm erscheint „Mit neuem Patienten beginnen“

wenn neuer Patient, dann ja,  ansonsten nein drücken.

-Manuelles Programm erscheint,  Befehl „ zurück“ drücken

-Kontinuierliche Rate, PCA-Bolus und Reservoirinhalt erscheint auf dem

Bildschirm. Jetzt kontinuierliche Rate „wählen“.

-Code eingeben.   921, dann Wert speichern

-ml Rate erscheint, mit Pfeil nach oben, oder nach unten verändern und

bestätigen.

-Softlimit aufheben mit „ja“ . Jetzt mit Curser nach unten.

-PCA Bolus unverändert auf 0 lassen, Reservoirinhalt  wählen und auf zurück

Setzen gehen. Code erneut eingeben (921), dann speichern.

-Reseroirinhalt auf 200 ml erhöhen durch Cursertaste dann speichern.

-Pumpe starten, Pumpeneinstellung überprüfen. Überprüftaste drücken

Kontinuierliche Rate-speichern, PCA Bolus-speichern, Reservoirinhalt-speichern

-weiter drücken.

-Jetzt Beutel vorbereiten- Luftleer machen mit Hilfe einer 10 ml Spritze

-Reservoirbeutel an System anschließen. (CADD-Administation Set)

Mit leichtem Druck auf den Beutel System füllen. Dann Klemmverschluß

am System verschließen.

-das System an der CADD-Pumpe anschließen

-Bügel an der Pumpe öffnen, die 2 Bügel des Systems unter die Gerätelaschen

bringen Systemplatte andrücken und dann Pumpenbügel schließen und mit

Schlüssel verriegeln.

-Über den Befehl Pumpensystem füllen kann das System auch gefüllt werden

(ist aber jetzt nicht notwendig)

Jetzt Pumpe starten mit ja.

Beutel leer-neuen Beutel anhängen

-Pumpe stoppen, leeren Beutel aus Tasche nehmen, neuen Beutel richten und

luftleer machten. Jetzt System Stechkanüle aus altem Beutel ziehen und in

den desinfizierten neuen Beutelansatz einstecken. Neuen Beutel wieder in der

Tasche versorgen.

-Reservoirinhalt wieder auf 200 ml einstellen Reservoirinhalt zurücksetzen-

Code eingeben-speichern, Pumpe starten, Pumpeneinstellung überprüfen,

die einzelnen Werte speichern, dann weiter und dann Pumpe starten.

Patient hat Schmerzen-Kontinuierliche Rate erhöhen

-Rate anwählen, Code eingeben, Wert speichern, Wert erhöhen, bestätigen,

Soft Limit aufheben und Pumpe läuft mit erhöhtem Wert weiter.

„Pumpe läuft“ erscheint auf dem Bildschirm ganz oben.

Arzt Bolus geben

-Optionen anwählen, Arztbolus erscheint, wählen, Code eingeben 921

Wert speichern, Bolusgröße wählen, mit Curser und Wert bestätigen.

Soft limit aufheben, Bolus läuft, kann aber gestoppt werden-ja-ok-zurück